# Práctica 2: Líneas de Transmisión, Ganancia, Atenuación, Ruido, Interferencia y Bandas de Octava

## 1. Convenciones de lectura

Convención fasorial: e^{+j\omega t}. Una onda que viaja en +z lleva el factor e^{-\gamma z} con \gamma=\alpha+j\beta (la misma convención del formulario del Tema 1).

Unidades: cada ecuación indica entre corchetes la unidad SI del resultado. El radian y el neper son adimensionales, pero se conservan como \text{rad} y \text{Np} para distinguir ángulo de atenuación.

Citas: los números entre corchetes remiten a la bibliografía de la §6; el estado de comprobación de cada fuente está en la §7.

Alcance: el cuestionario corresponde al Tema 2 del temario (líneas de transmisión). Los ítems de ganancia de antena, ruido, interferencia y bandas de octava introducen vocabulario de telecomunicaciones que el temario desarrolla en los temas 3 y 4.

## 2. Cuestionario

### 2.1 Línea de transmisión y sus parámetros

Definición. El término designa dos objetos distintos que conviene no confundir:

1.  Línea de transmisión en telecomunicaciones (acepción del Tema 2): estructura guiadora formada por dos o más conductores que conduce energía electromagnética entre un generador y una carga en forma de onda transversal electromagnética (TEM) o cuasi-TEM. Ejemplos: par trenzado, cable coaxial, microcinta. Su tratamiento exige un modelo de parámetros distribuidos [14].

2.  Línea de transmisión en sistemas eléctricos de potencia: estructura metálica (postes y conductores aéreos, o cables subterráneos) que transporta energía eléctrica a gran distancia entre la central generadora y los centros de carga [5], [17].

El texto original de la práctica describe únicamente la segunda acepción; se conserva aquí porque es la que fundamenta la §3 (clasificación por longitud).

#### 2.1.1 Constantes primarias o parámetros distribuidos

En un elemento diferencial de longitud \Delta z la línea se representa con cuatro parámetros por unidad de longitud [14]:

| Parámetro | Símbolo | Unidad SI | Origen físico |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia serie | R | \Omega/\text{m} | Pérdidas óhmicas en los conductores |
| Inductancia serie | L | \text{H/m} | Campo magnético alrededor de los conductores |
| Conductancia de derivación | G | \text{S/m} | Pérdidas en el dieléctrico del aislamiento |
| Capacitancia de derivación | C | \text{F/m} | Campo eléctrico entre conductores |

Con Z'=R+j\omega L (impedancia serie por unidad de longitud) e Y'=G+j\omega C (admitancia de derivación por unidad de longitud), las ecuaciones del telegrafista son:

\frac{\partial v}{\partial z}=-\left(R\,i+L\frac{\partial i}{\partial t}\right)\quad[\text{V/m}],
\qquad
\frac{\partial i}{\partial z}=-\left(G\,v+C\frac{\partial v}{\partial t}\right)\quad[\text{A/m}]

En régimen senoidal permanente:

\frac{dV}{dz}=-Z'I=-(R+j\omega L)I,
\qquad
\frac{dI}{dz}=-Y'V=-(G+j\omega C)V

Cuya solución general es una onda incidente y una reflejada:

V(z)=V_0^{+}e^{-\gamma z}+V_0^{-}e^{+\gamma z},
\qquad
I(z)=\frac{V_0^{+}}{Z_0}e^{-\gamma z}-\frac{V_0^{-}}{Z_0}e^{+\gamma z}

#### 2.1.2 Impedancia característica

Es la relación V^{+}/I^{+} de la onda incidente; relaciona tensión y corriente en cada punto de una línea infinitamente larga o terminada en su impedancia característica [1], [14]:

Z_0=\sqrt{\frac{Z'}{Y'}}=\sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}\quad[\Omega]

Casos particulares:

\text{sin pérdidas }(R=G=0):\quad Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}}\quad[\Omega]\ \text{(real)}

\text{bajas pérdidas }(R\ll\omega L,\ G\ll\omega C):\quad
Z_0\approx\sqrt{\frac{L}{C}}\left[1+j\left(\frac{G}{2\omega C}-\frac{R}{2\omega L}\right)\right]

En un medio homogéneo que soporta TEM, Z_0 coincide con la impedancia intrínseca del medio y LC=\mu\varepsilon:

Z_0=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}=\eta
\qquad\Longrightarrow\qquad
v_p=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}

Para un cable coaxial con dieléctrico no magnético, la forma cerrada habitual es Z_0=\dfrac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}}\ln\dfrac{b}{a}, con b radio de la malla externa y a radio del conductor interno.

#### 2.1.3 Constante de propagación

Describe simultáneamente la atenuación y el desfase por unidad de longitud [14]:

\gamma=\alpha+j\beta=\sqrt{Z'Y'}=\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}\quad[\text{m}^{-1}]

\alpha: constante de atenuación [\text{Np/m}].

\beta: constante de fase [\text{rad/m}].

\text{bajas pérdidas}:\qquad
\alpha\approx\frac{R}{2Z_0}+\frac{GZ_0}{2}\quad[\text{Np/m}],
\qquad
\beta\approx\omega\sqrt{LC}\quad[\text{rad/m}]

\text{sin pérdidas}:\qquad
\alpha=0,
\qquad
\beta=\omega\sqrt{LC},
\qquad
v_p=\frac{\omega}{\beta}=\frac{1}{\sqrt{LC}}\quad[\text{m/s}],
\qquad
\lambda=\frac{2\pi}{\beta}\quad[\text{m}]

Conversión de atenuación entre unidades:

\alpha\ [\text{dB/m}]=20\log_{10}(e)\,\alpha\ [\text{Np/m}]=8.686\,\alpha\ [\text{Np/m}]

#### 2.1.4 Parámetros secundarios de consulta rápida

Con \ell la longitud física de la línea, Z_L la impedancia de carga y \Gamma el coeficiente de reflexión:

\Gamma=\frac{Z_L-Z_0}{Z_L+Z_0},
\qquad
\text{ROE}=\frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|},
\qquad
Z_{in}=Z_0\,\frac{Z_L+Z_0\tanh\gamma\ell}{Z_0+Z_L\tanh\gamma\ell}

En una línea sin pérdidas, \tanh\gamma\ell se sustituye por j\tan\beta\ell y \text{ROE}=1 cuando Z_L=Z_0 (línea adaptada).

### 2.2 Ganancia

La ganancia expresa una relación adimensional entre una magnitud de salida y una de entrada, o entre una magnitud y su referencia. En esta práctica aparecen dos definiciones que el texto original mezclaba y que deben separarse.

#### 2.2.1 Ganancia de una red de dos puertos

Relación entre la potencia entregada a la carga y la potencia de entrada [14]:

G=\frac{P_{out}}{P_{in}},
\qquad
G_{dB}=10\log_{10}\frac{P_{out}}{P_{in}}

Si la impedancia de entrada y de salida son iguales, también se calcula con amplitudes:

G_{dB}=20\log_{10}\frac{V_{out}}{V_{in}}=20\log_{10}\frac{I_{out}}{I_{in}}

#### 2.2.2 Ganancia de antena

Es la magnitud empleada en el cuestionario. Se define como 4\pi veces la intensidad de radiación en una dirección dada, dividida entre la potencia entregada a la antena, comparada con la de una antena isotrópica alimentada con la misma potencia [14]:

G(\theta,\phi)=\frac{4\pi\,U(\theta,\phi)}{P_{in}}\quad[\text{adimensional}]

D(\theta,\phi)=\frac{4\pi\,U(\theta,\phi)}{P_{rad}}\quad[\text{adimensional}]

G=e_{cd}\,D,
\qquad
e_{cd}=\frac{P_{rad}}{P_{in}},
\qquad
G=\frac{4\pi A_{eff}}{\lambda^{2}}

G_{dBi}=10\log_{10}G,
\qquad
G_{dBd}=G_{dBi}-2.15

\text{PIRE}=P_t\,G_t\quad[\text{W}]

El dipolo de media onda tiene D=1.64, es decir 2.15\ \text{dBi}, y una antena isotrópica ideal tiene G=1 (0\ \text{dBi}).

Precisión sobre el texto original: la frase «relación entre la potencia que entra en una antena y la potencia que sale de esta» define la eficiencia de radiación e_{cd}=P_{rad}/P_{in}, no la ganancia. La fuente [18] repite esa formulación imprecisa; la definición correcta es la de las ecuaciones anteriores.

### 2.3 Atenuación

Pérdida de potencia de una señal al propagarse por un medio, una guía o un componente, evaluada como función de la distancia y de la frecuencia. Se expresa en decibeles y, cuando se normaliza por longitud, en \text{dB/m} o \text{dB/km} [15]:

A_{dB}=10\log_{10}\frac{P_{in}}{P_{out}}\ \ge 0,
\qquad
\alpha_{dB}=\frac{A_{dB}}{\ell}\quad[\text{dB/m}]

La atenuación de una línea con constante \alpha produce decaimiento exponencial de tensión y de potencia:

V(z)=V(0)\,e^{-\alpha z},
\qquad
P(z)=P(0)\,e^{-2\alpha z}

En el espacio libre, la pérdida de trayectoria asociada a la ley de Friis es [14]:

L_{FS}=20\log_{10}\frac{4\pi d}{\lambda}
=32.44+20\log_{10}f_{MHz}+20\log_{10}d_{km}\quad[\text{dB}]

En fibra óptica se usa la ley de Beer-Lambert con coeficiente en \text{dB/km}, y el presupuesto de enlace se cierra con ganancias y pérdidas:

P(L)=P(0)\,10^{-\alpha_{dB}L/10},
\qquad
P_r=P_t+G_t+G_r-L_{total}\quad[\text{dB}]

Precisión sobre el texto original: el párrafo original era una enumeración de aplicaciones (ultrasonido, microondas, enlaces ópticos) sin definición ni unidades. Se conserva el contexto de aplicaciones y se añade la definición formal, la distinción entre \text{Np/m} y \text{dB/m}, y el vínculo con el presupuesto de enlace.

### 2.4 Ruido

Perturbación eléctrica aleatoria e inevitable, de origen interno o externo, que se suma a la señal y limita la detección. A diferencia de la interferencia, no tiene forma de onda determinista ni fase o frecuencia fijas: se describe estadísticamente (densidad espectral de potencia, valor eficaz, distribución de amplitud) [11], [13].

| Criterio | Ruido | Interferencia |
| --- | --- | --- |
| Origen | Interno del dispositivo o del medio (térmico, granalla, centelleo) o externo natural (cósmico, atmosférico) | Externo: otros transmisores, equipos eléctricos, radiación no intencional |
| Naturaleza | Aleatoria, continua o impulsiva no periódica | Determinista, periódica o modulada |
| Reducción | Se minimiza (enfriamiento, diseño de bajo ruido), no se elimina | Puede eliminarse o atenuarse (filtrado, apantallamiento, coordinación de frecuencias) |

Ruido térmico (Johnson-Nyquist) en una resistencia R a temperatura T, sobre un ancho de banda B [9]:

P_n=kTB\quad[\text{W}],
\qquad
N_0=kT\quad[\text{W/Hz}],
\qquad
v_n=\sqrt{4kTRB}\quad[\text{V}]

con k=1.380\,649\times10^{-23}\ \text{J/K}. A T_0=290\ \text{K} resulta N_0=4.00\times10^{-21}\ \text{W/Hz}\approx-174\ \text{dBm/Hz}.

Ruido de granalla (shot noise), asociado al carácter discreto de la corriente [11]:

i_n=\sqrt{2qIB}\quad[\text{A}],
\qquad
q=1.602\,176\,634\times10^{-19}\ \text{C}

Relación señal a ruido, factor de ruido y temperatura equivalente:

\mathrm{SNR}=\frac{P_s}{P_n},
\qquad
\mathrm{SNR}_{dB}=10\log_{10}\frac{P_s}{P_n}

F=\frac{S_i/N_i}{S_o/N_o}=1+\frac{T_e}{T_0},
\qquad
T_e=T_0\,(F-1),
\qquad
F_{dB}=10\log_{10}F

En cascada de etapas (Friis), el factor de ruido total está dominado por la primera etapa:

F_{\mathrm{cas}}=F_1+\frac{F_2-1}{G_1}+\frac{F_3-1}{G_1G_2}+\cdots

T_{sys}=T_a+T_r,
\qquad
N=k\,(T_a+T_r)\,B

El ruido fija el límite de la capacidad del canal (Shannon-Hartley):

C=B\log_2(1+\mathrm{SNR})\quad[\text{bit/s}]

El ruido radioeléctrico externo (atmosférico, cósmico, industrial) se cuantifica con la recomendación UIT-R P.372 [8].

### 2.5 Interferencia

Energía electromagnética de origen ajeno al sistema que ocupa el mismo canal o una banda adyacente y degrada la recepción, la demodulación o el procesamiento de la señal útil [3], [13]. El texto original describía correctamente sus dos causas más frecuentes (transmisores y equipos eléctricos); se formaliza la clasificación:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Co-canal | Otro emisor en la misma frecuencia; se evalúa con la relación C/I |
| De canal adyacente | Emisiones fuera de banda o mala selectividad del receptor |
| Intermodulación | Productos de mezcla entre portadoras en etapas no lineales |
| EMI conducida | Perturbación que llega por cables de alimentación o de señal |
| EMI radiada | Perturbación que llega por el campo electromagnético |

Métricas de calidad del enlace con interferencia [13]:

\mathrm{SINR}=\frac{P_s}{\sum_k P_{I,k}+N},
\qquad
\mathrm{SINR}_{dB}=10\log_{10}\frac{P_s}{\sum_k P_{I,k}+N}

\left(\frac{C}{I}\right)_{min}\ \text{(relación de protección)},
\qquad
P_{I,r}=P_{I,t}+G_t(\theta_t)+G_r(\theta_r)-L\quad[\text{dB}]

La última ecuación permite calcular, con la ley de Friis, la potencia interferente que llega al receptor y compararla con el umbral de protección del servicio.

### 2.6 Octava

Intervalo de frecuencia en el que la frecuencia superior duplica a la inferior; es la base de las bandas normalizadas empleadas para medir ruido y niveles de presión sonora [7], [12], [16]:

f_u=2f_l,
\qquad
f_c=\sqrt{f_l\,f_u}=\sqrt{2}\,f_l=\frac{f_u}{\sqrt{2}}

\Delta f=f_u-f_l=f_l=\frac{f_c}{\sqrt{2}}\approx0.707\,f_c

Número de octavas y de cents entre dos frecuencias:

n=\log_2\frac{f_2}{f_1}=\frac{\log_{10}(f_2/f_1)}{\log_{10}2},
\qquad
N_{cents}=1200\log_2\frac{f_2}{f_1}

Las frecuencias centrales preferidas de la serie de octava están normalizadas por ISO 266 como f_{c,n}=1000\cdot10^{n/10}\ \text{Hz} [7]; los valores nominales de uso corriente son 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz, cuyos valores exactos son:

| f_c nominal (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f_c exacta (Hz) | 63.10 | 125.89 | 251.19 | 501.19 | 1000.00 | 1995.26 | 3981.07 | 7943.28 |

Precisión sobre el texto original: el texto llamaba «frecuencias medias» a esos valores. Son frecuencias centrales nominales de banda; los extremos de la banda se obtienen con f_l=f_c/\sqrt{2} y f_u=\sqrt{2}f_c.

Ensayos de tercio de octava (N=3), habituales en acústica: f_u=2^{1/3}f_l\approx1.2599f_l.

### 2.7 Media octava (½ octava)

Banda fraccionaria con N=2: la frecuencia superior excede a la inferior en un factor \sqrt{2}, equivalente a 600 cents, es decir 6 semitonos temperados [7], [10]:

f_u=\sqrt{2}\,f_l\approx1.414\,214\,f_l,
\qquad
f_c=2^{1/4}f_l\approx1.189\,207\,f_l

\frac{\Delta f}{f_l}=\sqrt{2}-1\approx0.414\,214\ (41.42\ \%),
\qquad
\frac{\Delta f}{f_c}=2^{1/4}-2^{-1/4}\approx0.348\,308\ (34.83\ \%)

Ejemplo verificado. Para f_l=440\ \text{Hz}: f_u=440\sqrt{2}=622.25\ \text{Hz} (nota Re♯5/Mi♭5) y f_c=2^{1/4}\cdot440=523.25\ \text{Hz}.

Corrección de un error del texto original: la versión previa afirmaba que «media octava es la mitad de la distancia entre 440 Hz y 880 Hz, que es 660 Hz» y que 660 Hz es Mi, 7 semitonos por encima de La. Ese valor es el punto medio aritmético (440+880)/2=660\ \text{Hz}, que corresponde a Mi5 (659.26\ \text{Hz}) y a una quinta justa de relación 3{:}2; no es una media octava. La interpretación proviene de la fuente musical [10], donde la octava se divide en tramos «melódicos» de 7 y 5 semitonos; en acústica, telecomunicaciones y normalización, la media octava es la banda de relación \sqrt{2} y 6 semitonos (600 cents).

### 2.8 Decibel

Unidad logarítmica adimensional que expresa la relación entre dos potencias, o entre dos amplitudes de la misma naturaleza y con igual impedancia [2], [6]:

L_{dB}=10\log_{10}\frac{P_1}{P_2}=20\log_{10}\frac{A_1}{A_2}

Referencias de uso frecuente:

| Unidad | Referencia | Uso |
| --- | --- | --- |
| \text{dBm} | 1\ \text{mW} | Potencia en radiofrecuencia y fibra |
| \text{dBW} | 1\ \text{W} | Potencia de transmisores |
| \text{dB}\mu\text{V} | 1\ \mu\text{V} | Nivel de tensión en receptores |
| \text{dBi} | Antena isotrópica | Ganancia de antena |
| \text{dBd} | Dipolo de media onda | Ganancia de antena (0\ \text{dBd}=2.15\ \text{dBi}) |
| \text{dB SPL} | p_0=20\ \mu\text{Pa} | Nivel de presión sonora |
| \text{dB(A)} | Curva de ponderación A | Nivel sonoro corregido por audición |

L_{dBm}=10\log_{10}\frac{P}{1\ \text{mW}},
\qquad
L_{dBW}=10\log_{10}\frac{P}{1\ \text{W}}

L_p=20\log_{10}\frac{p}{p_0}\quad[\text{dB SPL}],
\qquad
L_I=10\log_{10}\frac{I}{I_0}\quad[\text{dB}],
\qquad
I_0=10^{-12}\ \text{W/m}^2

Suma de niveles expresados en decibeles (las potencias se suman, los decibeles no):

L_{tot}=10\log_{10}\sum_i 10^{L_i/10}

Equivalencias de interpretación:

| Variación | Potencia | Tensión o presión | Sonoridad percibida |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.01\ \text{dB} | \times 2 | \times 1.41 | Apenas perceptible |
| 10\ \text{dB} | \times 10 | \times 3.16 | Aproximadamente \times 2 |
| 20\ \text{dB} | \times 100 | \times 10 | Aproximadamente \times 4 |

Precisión sobre el texto original: «cada aumento de 10 dB representa un sonido 10 veces más intenso» es correcto para la potencia o intensidad acústica, no para la sonoridad subjetiva (que se duplica aproximadamente cada 10 dB) ni para la presión sonora (para la que se requieren 20 dB para multiplicar por 10). La fuente [6] no pudo validarse (§7), por lo que la definición se respalda en [2].

## 3. Investigación: tipos de líneas de transmisión en función de su longitud

La clasificación por longitud (corta, media y larga) pertenece al análisis de líneas de energía eléctrica y se apoya en la magnitud de la capacitancia de derivación [5], [17]. Los umbrales son convencionales y varían según la referencia normativa; los de la tabla corresponden a [17].

| Clase | Longitud | Tensión de operación | Modelo de análisis | Elementos considerados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corta | menos de 50\ \text{km} | menos de 20\ \text{kV} | Parámetros concentrados, sin derivación | R y L (o Z=R+jX) |
| Media | 50 a 150\ \text{km} | más de 20\ \text{kV} | Capacitancia concentrada (T o π nominal) | R, L y C localizada |
| Larga | más de 150\ \text{km} | más de 100\ \text{kV} | Parámetros distribuidos, solución rigurosa | R, L, G y C uniformes |

### 3.1 Línea de transmisión corta

Se desprecia el efecto capacitivo por la baja longitud y la baja tensión de operación; el circuito equivalente es una impedancia serie total:

V_s=V_r+I_r\,Z,
\qquad
I_s=I_r,
\qquad
Z=(R+jX)\,\ell\quad[\Omega]

La regulación de tensión se evalúa como |V_s|-|V_r| referida a |V_r|.

### 3.2 Línea de transmisión media

La corriente de carga es significativa y la capacitancia se incluye como elemento de derivación. Para el cálculo se concentra la capacitancia total de la línea en puntos discretos, lo que da tres configuraciones:

| Configuración | Distribución de C | Efecto sobre V_s |
| --- | --- | --- |
| T nominal (condensador medio) | Z/2 a cada lado y Y en el centro | Sobrecompensa: V_s algo menor |
| Condensador final | Y concentrada en el extremo receptor | Caso particular de análisis aproximado |
| π nominal | Y/2 en cada extremo y Z en serie | Subcompensa: V_s algo mayor |

Con Z=(R+j\omega L)\ell e Y=(G+j\omega C)\ell totales, los parámetros de transmisión ABCD de ambos modelos son:

\text{T nominal:}\quad
A=D=1+\frac{ZY}{2},
\qquad
B=Z\left(1+\frac{ZY}{4}\right),
\qquad
C=Y

\text{π nominal:}\quad
A=D=1+\frac{ZY}{2},
\qquad
B=Z,
\qquad
C=Y\left(1+\frac{ZY}{4}\right)

### 3.3 Línea de transmisión larga

Las constantes deben distribuirse uniformemente y la solución rigurosa emplea funciones hiperbólicas:

V_s=V_r\cosh\gamma\ell+I_r\,Z_0\sinh\gamma\ell,
\qquad
I_s=I_r\cosh\gamma\ell+\frac{V_r}{Z_0}\sinh\gamma\ell

A=D=\cosh\gamma\ell,
\qquad
B=Z_0\sinh\gamma\ell,
\qquad
C=\frac{\sinh\gamma\ell}{Z_0}

El modelo π exacto (equivalente distribuido del π nominal) corrige los valores nominales con el factor \dfrac{\sinh\gamma\ell}{\gamma\ell}:

Z_{\pi}=Z_0\sinh\gamma\ell,
\qquad
\frac{Y_{\pi}}{2}=\frac{\tanh(\gamma\ell/2)}{Z_0}

### 3.4 Criterio complementario: longitud eléctrica en radiofrecuencia

En el Tema 2 del temario, una línea de telecomunicaciones no se clasifica por kilómetros sino por longitud eléctrica \theta=\beta\ell=2\pi\ell/\lambda:

| Condición | Régimen | Consecuencia práctica |
| --- | --- | --- |
| \ell\le\lambda/10 | Eléctricamente corta | Aproximación cuasi-estática válida; la línea se trata como nodo |
| \ell\approx\lambda/4 | Cuarto de onda | Transformación de impedancia (inversión); Z_{in}=Z_0^{2}/Z_L sin pérdidas |
| \ell\ge\lambda | Línea larga | Modelo distribuido obligatorio; efectos de retardo y onda estacionaria |

## 4. Correcciones y precisiones aplicadas al texto original

| # | Ítem | Contenido del texto original | Corrección aplicada | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | Solo definía la línea como soporte metálico de conductores de energía | Se añade la acepción de telecomunicaciones (onda TEM guiada) y se conserva la de potencia | El Tema 2 del temario trata líneas de radiofrecuencia; ambas acepciones son válidas pero no equivalentes |
| 2 | 2.1.1 | «Constante de línea» sin fórmula ni símbolos | Se definen R, L, G, C por unidad de longitud y las ecuaciones del telegrafista | Faltaban las fórmulas y las unidades |
| 3 | 2.1.2 | Encabezado sin ecuación | Se añade Z_0=\sqrt{Z'/Y'}, los casos sin pérdidas y de bajas pérdidas y la relación con \eta | Faltaba la fórmula central del tema |
| 4 | 2.1.3 | Encabezado sin ecuación | Se añade \gamma=\sqrt{Z'Y'}, \alpha, \beta, v_p, \lambda y la conversión \text{Np/m} a \text{dB/m} | Faltaba la fórmula y la equivalencia de unidades |
| 5 | 2.2 | «Relación entre la potencia que entra en una antena y la potencia que sale» | Se separa la ganancia de la red de dos puertos y la ganancia de antena G=4\pi U/P_{in}=e_{cd}D | La relación P_{out}/P_{in} de una antena es su eficiencia de radiación, no su ganancia |
| 6 | 2.3 | Enumeración de aplicaciones sin definición | Se añade definición, A_{dB}, \alpha_{dB}, decaimiento exponencial, L_{FS} y presupuesto de enlace | El ítem pedía el concepto y sus unidades |
| 7 | 2.4 | «Cualquier energía no deseada dentro de la banda de paso» | Se redefine como perturbación aleatoria interna o externa y se distingue de la interferencia | La definición original describía interferencia, no ruido |
| 8 | 2.5 | Redacción coloquial («interrumpen las imágenes de su televisor») | Se formaliza la definición, se clasifican los tipos y se añaden SINR y C/I | Se conserva el sentido y se añade rigor y métricas |
| 9 | 2.6 | «Frecuencias medias comunes» | Se nombran frecuencias centrales nominales, se añaden f_u, f_c, \Delta f, n y los valores exactos ISO 266 | Faltaban las fórmulas y la distinción entre valor nominal y exacto |
| 10 | 2.7 | «Media octava… es 660 Hz… 7 semitonos por encima de La» | Se corrige a \sqrt{2} (622.25 Hz, 6 semitonos) y se explica el origen del valor 660 Hz | El punto medio aritmético es una quinta justa (3{:}2), no una media octava |
| 11 | 2.8 | Equivalencia 10 dB con «10 veces más intenso» sin distinguir magnitudes | Se distinguen potencia, amplitud y sonoridad percibida; se añaden referencias y suma de niveles | La afirmación solo es válida para intensidad o potencia |
| 12 | Bibliografía | Entradas sin autor real, títulos genéricos y URL con redirección | Se corrigen autoría y títulos, se actualizan URL y se añaden las fuentes faltantes | Varias entradas no permitían localizar el documento citado |

## 5. Símbolos empleados

| Símbolo | Significado | Unidad SI |
| --- | --- | --- |
| R, L, G, C | Constantes primarias por unidad de longitud | \Omega/\text{m}, \text{H/m}, \text{S/m}, \text{F/m} |
| Z', Y' | Impedancia serie y admitancia de derivación por unidad de longitud | \Omega/\text{m}, \text{S/m} |
| Z_0, \gamma, \alpha, \beta | Impedancia característica y constante de propagación | \Omega, \text{m}^{-1}, \text{Np/m}, \text{rad/m} |
| v_p, \lambda, \theta | Velocidad de fase, longitud de onda y longitud eléctrica | \text{m/s}, \text{m}, \text{rad} |
| \Gamma, ROE | Coeficiente de reflexión y relación de onda estacionaria | adimensional |
| U, D, G, e_{cd}, A_{eff} | Intensidad de radiación, directividad, ganancia, eficiencia y área efectiva | \text{W/sr}, adimensional, adimensional, adimensional, \text{m}^2 |
| k, q, T, B | Constante de Boltzmann, carga del electrón, temperatura y ancho de banda | \text{J/K}, \text{C}, \text{K}, \text{Hz} |
| F, T_e, SNR, SINR | Factor de ruido, temperatura equivalente y relaciones de potencia | adimensional, \text{K}, \text{dB} |
| f_l, f_u, f_c | Frecuencia inferior, superior y central de banda | \text{Hz} |

## 6. Bibliografía

Orden alfabético por autor o, en su defecto, por título (APA 7). Las entradas marcadas con «†» son fuentes nuevas incorporadas en esta revisión.

1.  † Characteristic impedance. (2026, 23 de octubre). En Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Characteristic_impedance

2.  † Decibelio. (2026, 23 de octubre). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio

3.  † Electromagnetic interference. (2026, 23 de octubre). En Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference

4.  Federal Communications Commission. (s.f.). Interferencia de señales de radio, TV y telefónicas [Guía del consumidor]. https://www.fcc.gov/consumers/guides/interferencia-de-senales-de-radio-tv-y-telefonicas

5.  Ferrovial. (2024, 10 de septiembre). Línea de transmisión: qué es, características y tipos. https://www.ferrovial.com/es/stem/linea-de-transmision/

6.  Healthy Hearing. (2024, 6 de noviembre). What is a decibel? https://www.healthyhearing.com/report/52514-What-is-a-decibel

7.  † International Organization for Standardization. (1997). ISO 266:1997. Acoustics — Preferred frequencies. ISO. https://www.iso.org/standard/1350.html

8.  † International Telecommunication Union. (2026). Recommendation ITU-R P.372-18: Radio noise. UIT. https://www.itu.int/rec/R-REC-P.372/en

9.  † Johnson–Nyquist noise. (2026, 23 de octubre). En Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson%E2%80%93Nyquist_noise

10.  Kowarski, E. (2023, 26 de febrero). Half an octave [Entrada de blog]. Music Theory De-mystified. https://musictheoryde-mystified.com/tag/frequency-ratio-of-half-an-octave/

11.  Lozano, F. G. (s.f.). Ruidos en los sistemas de comunicaciones [Apuntes de la cátedra Sistemas de Comunicaciones II]. Instituto Luis Manuel Robles. https://colegiorobles.edu.ar/site/f/a6de2eda5c79fbc7aac8565e827e8ba0.pdf

12.  † Octave band. (2026, 23 de octubre). En Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Octave_band

13.  Pollán Santamaría, T. (s.f.). El ruido en los sistemas digitales (Tema T3) [Apuntes de Tecnología Electrónica]. Universidad de Zaragoza. https://diec.unizar.es/~tpollan/libro/Apuntes/digT3.pdf

14.  † Pozar, D. M. (2012). Microwave engineering (4th ed.). Wiley. ISBN 978-0-470-63155-3. https://www.wiley.com/en-us/Microwave+Engineering%2C+4th+Edition-p-9780470631553

15.  Rosencrance, L. (2025, 8 de julio). What is attenuation? TechTarget. https://www.techtarget.com/it-infrastructure/definition/What-is-attenuation

16.  ScienceDirect. (s.f.). Octave band. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/octave-band

17.  T&D Electric. (2022, 19 de diciembre). 3 tipos de líneas de transmisión en función de su longitud. https://tydelectric.com/tipos-lineas-transmision-segun-longitud/

18.  Telecomunicaciones TICS. (s.f.). 3.3. Ganancia y polarización. https://telecomunicaciones2.webnode.mx/unidad-3/a3-3-ganancia-y-polarizacion-/

## 7. Verificación de las fuentes

Comprobación realizada el 23 de octubre de 2026 mediante solicitud HTTP con agente de usuario de navegador, seguimiento de redirecciones y lectura del contenido cuando fue posible.

| # | Recurso | Comprobación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Characteristic impedance | HTTP 200 | Verificada |
| 2 | Decibelio | HTTP 200 | Verificada |
| 3 | Electromagnetic interference | HTTP 200 | Verificada |
| 4 | FCC, interferencia (es) | HTTP 403 en todo el dominio, incluida la portada | No verificable: bloqueo automatizado del sitio; cita conservada con reserva |
| 5 | Ferrovial | HTTP 200 | Verificada |
| 6 | Healthy Hearing | DNS resuelve (198.101.128.6); puerto 443 sin respuesta | No verificable: servidor inaccesible desde el entorno; sustituida como respaldo por [2] |
| 7 | ISO 266:1997 | Título de página confirmado: «ISO 266:1997 - Acoustics — Preferred frequencies» (403 si se omite la cabecera de idioma) | Verificada |
| 8 | UIT-R P.372 | HTTP 200; versión vigente P.372-18 (09/2026) | Verificada |
| 9 | Johnson–Nyquist noise | HTTP 200 | Verificada |
| 10 | Kowarski, Half an octave | HTTP 200; contenido leído: define la media octava como punto medio aritmético (660 Hz) | Verificada, con salvedad conceptual (§2.7) |
| 11 | Lozano, Ruidos en los sistemas de comunicaciones | HTTP 200; PDF de 6 páginas; autoría y título confirmados en la portada | Verificada; se corrigió la entrada, antes atribuida a «Colegio Robles» sin autor ni título |
| 12 | Octave band | HTTP 200 | Verificada |
| 13 | Pollán, El ruido en los sistemas digitales | HTTP 200; PDF de 9 páginas; autoría y título T3 confirmados | Verificada; se corrigió el título, antes citado como «Apuntes de transmisión digital» |
| 14 | Pozar, Microwave engineering, 4.ª ed. | HTTP 200 en la ficha del editor; ISBN de la URL coincide con 978-0-470-63155-3 | Verificada |
| 15 | Rosencrance, What is attenuation? | HTTP 200 tras redirección a /it-infrastructure/definition/What-is-attenuation | Verificada; URL actualizada a la canónica |
| 16 | ScienceDirect, Octave band | HTTP 403 por protección anti-bot | No verificable automáticamente; tema de dominio público, respaldado por [7] y [12] |
| 17 | T&D Electric | HTTP 200; contenido de las tres clases leído y contrastado con la §3 | Verificada |
| 18 | Telecomunicaciones TICS | HTTP 200; contenido leído | Verificada, pero su definición de ganancia es imprecisa y se corrigió en §2.2 |

Resumen: 10 fuentes originales conservadas (4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18), de las cuales 6 se verificaron con contenido, 2 solo por disponibilidad del dominio (4, 16) y 1 resultó inaccesible (6). Se corrigieron 4 entradas (11, 13, 15, 18) y se añadieron 8 fuentes (1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14) para cubrir impedancia característica, decibel, interferencia electromagnética, bandas normalizadas, ruido radioeléctrico, ruido térmico y líneas de transmisión.