# Práctica 2: Cuestionario Resumido

Electromagnetismo · Tema 2: Líneas de transmisión y parámetros de radiofrecuencia

# 1. Línea de transmisión

Guía metálica que conduce energía electromagnética entre un generador y una carga. En telecomunicaciones se modela con parámetros distribuidos: resistencia R y inductancia L en serie, conductancia G y capacitancia C en derivación, todas por unidad de longitud.

$$ Z_0=\sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} $$

$$ \gamma=\alpha+j\beta=\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)} $$

Z_0 es la impedancia característica y γ la constante de propagación. En una línea sin pérdidas la atenuación se anula y los parámetros se reducen a L y C.

$$ Z_0=\sqrt{L/C}\qquad \beta=\omega\sqrt{LC}\qquad v_p=\frac{1}{\sqrt{LC}} $$

# 2. Ganancia

Relación entre la potencia de salida y la de entrada de un sistema. En antenas compara la intensidad de radiación en una dirección dada con la de una antena isotrópica alimentada con la misma potencia; equivale al producto de la directividad por la eficiencia de radiación.

$$ G=\frac{P_{out}}{P_{in}}=10^{\,G_{dB}/10} $$

$$ G(\theta,\phi)=\frac{4\pi\,U(\theta,\phi)}{P_{in}}=e_{cd}\,D $$

$$ G_{dBi}=10\log_{10}G $$

# 3. Atenuación

Pérdida de potencia de la señal al propagarse por un medio, una guía o un componente; crece con la distancia y con la frecuencia. Se expresa en decibeles y, normalizada por longitud, en dB/m o dB/km.

$$ A_{dB}=10\log_{10}\frac{P_{in}}{P_{out}} $$

$$ P(z)=P(0)\,e^{-2\alpha z} $$

$$ \alpha_{dB/m}=8.686\,\alpha_{Np/m} $$

# 4. Ruido

Perturbación eléctrica aleatoria e inevitable que se suma a la señal y limita la detección; a diferencia de la interferencia no puede eliminarse, solo minimizarse. El ruido térmico se debe al movimiento aleatorio de los portadores y crece con la temperatura y el ancho de banda.

$$ P_n=kTB $$

$$ \mathrm{SNR}=\frac{P_s}{P_n} $$

$$ F=1+\frac{T_e}{T_0}\qquad T_e=T_0\,(F-1) $$

# 5. Interferencia

Energía electromagnética ajena al sistema que ocupa el mismo canal o una banda adyacente y degrada la señal útil. Sus causas más comunes son otros transmisores y los equipos eléctricos; puede eliminarse o reducirse mediante filtrado, apantallamiento y coordinación de frecuencias.

$$ \mathrm{SINR}=\frac{P_s}{\sum_k P_{I,k}+N} $$

# 6. Octava

Intervalo de frecuencia en el que la frecuencia superior duplica a la inferior. Es la base de las bandas normalizadas que se usan para medir ruido y niveles de presión sonora, con frecuencias centrales de 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz.

$$ f_u=2f_l\qquad f_c=\sqrt{f_l\,f_u}=\sqrt{2}\,f_l $$

$$ n=\log_2\frac{f_2}{f_1} $$

# 7. Media octava

Banda fraccionaria cuya frecuencia superior es √2 veces la inferior, equivalente a 600 cents o seis semitonos. Para 440 Hz, el extremo superior es 622.25 Hz y el centro 523.25 Hz.

$$ f_u=\sqrt{2}\,f_l\approx1.414\,f_l $$

$$ f_c=2^{1/4}f_l\approx1.189\,f_l $$

# 8. Decibel

Unidad logarítmica adimensional que expresa la relación entre dos potencias, o entre dos amplitudes de la misma naturaleza. Un aumento de 10 dB equivale a diez veces la potencia; 3 dB equivalen a duplicarla.

$$ L_{dB}=10\log_{10}\frac{P_1}{P_2}=20\log_{10}\frac{A_1}{A_2} $$

$$ L_{dBm}=10\log_{10}\frac{P}{1\ \text{mW}} $$