# Era III: digitalización y telefonía móvil inicial

Caso de estudio: X.25, RDSI (ISDN) y telefonía celular 1G/2G (GSM/CDMA)

# Introducción

La Era III corresponde al tramo en que las telecomunicaciones abandonan la conmutación de circuitos analógica y se digitalizan. El entregable la recorre en tres bloques: los antecedentes y la conmutación de paquetes (1947-1980), la telefonía móvil analógica de primera generación (1981-1986) y la digitalización con RDSI, GSM e IS-95 (1987-2000), que se cierra cuando las especificaciones de GSM pasan al 3GPP y arranca el desarrollo de la tercera generación.

El contenido técnico proviene de las tres obras de la libreta bibliográfica (Clark et al., 2020; Couch, 2008; Martín Pereda, 2022), mientras que las fechas se contrastaron con obras de referencia externas consultadas el 16 y el 19 de septiembre de 2026 (Wikipedia, 2026) y con las fuentes primarias y secundarias que esas obras citan.

Las limitaciones de la telefonía analógica

La red telefónica conmutada se diseñó para transportar voz en un canal de 300 a 3400 Hz, de modo que las armónicas de alta frecuencia de una señal digital sufren atenuación severa, distorsión de fase e interferencia intersimbólica; el medio físico, además, acumula ruido en cada amplificador intermedio de un enlace analógico de larga distancia, con una degradación que crece de forma progresiva (Couch, 2008).

A esas limitaciones de espectro se suma una ineficiencia estructural: la conmutación de circuitos reserva un camino físico exclusivo entre los dos extremos durante toda la llamada, por lo que las pausas y los silencios no pueden ser aprovechados por otros usuarios y la capacidad de red se desperdicia (Clark et al., 2020).

La digitalización resuelve el problema del ruido mediante repetidores regenerativos, que limpian y reconstruyen la señal de pulso en cada tramo. La conmutación de paquetes, cuyas bases teóricas las fuentes atribuyen a Paul Baran, Leonard Kleinrock y Donald Davies, divide la información en bloques independientes con cabeceras de direccionamiento: desaparece la necesidad de reservar un circuito continuo, el tráfico puede encaminarse de forma dinámica por la ruta más conveniente y una misma línea de alta velocidad se comparte entre varios usuarios simultáneos (Clark et al., 2020; Martín Pereda, 2022).

X.25 y la red pública de conmutación de paquetes

Aprobada por el CCITT en 1976, X.25 define la interfaz entre el equipo terminal de datos y la red pública de conmutación de paquetes mediante circuitos virtuales que emulan las conexiones telefónicas tradicionales.

En las subredes de almacenamiento y reenvío la capa de red encamina los paquetes a través de procesadores intermedios, y la integración de los terminales se resuelve con empaquetadores y desempaquetadores de datos (PAD) (Clark et al., 2020).

La capa de enlace deriva de HDLC, un protocolo orientado a bit cuya función es convertir una línea física propensa a errores en un canal libre de errores mediante el empaquetado en tramas y el intercambio de acuses de recibo, con tramas de información, de supervisión y no numeradas. La corrección de errores y el control de flujo se aplican tramo a tramo en cada nodo intermedio, con códigos de redundancia cíclica, números de secuencia y ventanas deslizantes concertadas mediante los campos de secuencia del encabezado de control; es una responsabilidad distribuida por la red, a diferencia de lo que ocurre en los protocolos sin conexión que delegan la verificación en los extremos (Couch, 2008).

La revisión de 1980 alineó la capa de enlace con la evolución de HDLC y la denominó LAPB; el servicio opcional de datagramas, añadido ese mismo año a petición de Estados Unidos, se eliminó en 1984 por falta de implantación. La difusión de X.25 fue masiva entre finales de los años setenta y la década de 1980, en redes internacionales de datos de negocios, redes de área extensa y terminales satelitales (Martín Pereda, 2022).

RDSI (ISDN): una sola línea digital conmutada

La Red Digital de Servicios Integrados nace del trabajo iniciado en Bell Labs en 1980 y se formaliza en 1988 con el primer conjunto de recomendaciones del CCITT, el mismo año en que NTT ofreció servicio nacional en Japón; la adopción masiva llegó en la década de 1990. Su promesa es integrar voz, datos e imagen en una única línea digital conmutada sobre el par de cobre existente (Martín Pereda, 2022).

En el acceso de velocidad básica (BRI) la interfaz se compone de dos canales B de 64 kbps para el tráfico de usuario y un canal D de 16 kbps dedicado a la señalización, lo que da 144 kbps útiles; sobre la interfaz U la red añade 12 kbps de sincronización de tramas y 4 kbps de gestión, hasta los 160 kbps que se transmiten con el código multinivel 2B1Q a 80 kbauds sobre un par de cobre. La terminación de red convierte ese circuito de dos hilos en un bus de cuatro hilos a 192 kbps con codificación bipolar (Couch, 2008).

El acceso de velocidad primaria (PRI) reutiliza las jerarquías de transmisión digital: en la variante norteamericana y japonesa ofrece 23 canales B más un canal D sobre 1.544 Mbps, y en la variante europea 30 canales B más un canal D sobre 2.048 Mbps, con el intervalo de tiempo 16 como canal de señalización y el intervalo 0 para el sincronismo de trama (Clark et al., 2020).

El canal D transporta la señalización y el control de las conexiones de los canales B, con una capa de enlace derivada también de HDLC. El detalle de esa pila (LAPD y los procedimientos Q.921 y Q.931) y su integración con la red de señalización SS7 excede el nivel de detalle que cubren las fuentes de la libreta, que se limita a la función del canal y a su herencia de HDLC (Clark et al., 2020).

Telefonía móvil analógica de primera generación (1G)

El concepto de red celular se formula en 1947 en Bell Labs: dividir el territorio en celdas permite reutilizar las mismas frecuencias en celdas separadas y multiplicar la capacidad del espectro asignado.

En 1973 Martin Cooper, de Motorola, realiza la primera llamada desde un prototipo celular de mano, y en 1978 el sistema de desarrollo AMPS se prueba en Chicago con alrededor de un centenar de equipos, cinco años antes de su autorización comercial (Martín Pereda, 2022).

En Europa, el servicio NMT se abre en Arabia Saudí el 1 de septiembre de 1981 como piloto y se inaugura oficialmente en Suecia y Noruega el 1 de octubre del mismo año, con Dinamarca y Finlandia incorporadas en 1982; en 1986 entra en servicio NMT-900, que multiplica los canales disponibles en la banda de 900 MHz. El Reino Unido eligió TACS, una variante de AMPS, en febrero de 1983 y lanzó sus redes comerciales en 1985; la adaptación española de esta familia llegó con TMA-450 y después con E-TACS y MoviLine en 900 MHz. En Estados Unidos, AMPS entró en servicio comercial el 13 de octubre de 1983 con modulación de frecuencia, y ese mismo año la FCC autorizó el primer teléfono celular de mano comercializado (Martín Pereda, 2022).

La modulación de frecuencia de esta primera generación sostiene el servicio, pero deja en pie los problemas de capacidad, seguridad y compatibilidad que justifican el salto a la telefonía digital de segunda generación (Couch, 2008).

Telefonía celular de segunda generación (2G): GSM e IS-95

GSM se define como el estándar digital europeo que emplea acceso múltiple por división de tiempo, con ocho usuarios por canal de radio de 200 kHz, modulación GMSK a 270,833 kbps, codificación de voz RPE-LTP a 13 kbps, identificación del usuario mediante tarjeta inteligente (SIM) y señalización basada en SS7 (Clark et al., 2020; Couch, 2008).

La red divide el territorio en celdas atendidas por estaciones base y las coordina desde el centro móvil de conmutación, una central computarizada que conmuta las llamadas hacia la red fija o hacia otros móviles, gestiona la radiolocalización, vigila el nivel de señal, coordina la transferencia de canal sin interrumpir la conversación, administra la itinerancia entre redes y procesa la facturación. Los canales de control localizan el teléfono y asignan el canal de voz; una vez completada la señalización, el terminal se sintoniza al intervalo de tiempo de la trama TDMA que le corresponde (Clark et al., 2020).

En 1987 trece países europeos firmaron en Copenhague el memorando de entendimiento de GSM y en 1990 quedaron cerradas las especificaciones del primer estándar GSM-900, al que siguió en 1991 la variante DCS-1800 en la banda de 1800 MHz. La primera llamada del sistema se realizó el 1 de julio de 1991 en la red de Radiolinja (Finlandia), en 1992 entraron en servicio las primeras redes europeas GSM-900 y en noviembre de ese año llegaron al mercado los primeros teléfonos, entre ellos el Nokia 1011; en 1995 GSM incorporaba datos, fax y mensajes cortos comerciales y superaba los diez millones de suscriptores (Martín Pereda, 2022).

Como alternativa a la división de tiempo, IS-95 adopta el acceso múltiple por división de código: todos los usuarios comparten la misma banda y se distinguen mediante códigos de ensanchado ortogonales. La Telecommunications Industry Association aprobó el estándar en 1993 para la banda celular de 900 MHz y las primeras redes comerciales cdmaOne operaron en 1995 en Hong Kong y Estados Unidos, con una variante posterior en la banda PCS de 1.9 GHz. En el año 2000 las especificaciones de GSM pasaron al 3GPP, que inició el desarrollo de UMTS y cerró así el periodo de la Era III (Couch, 2008; Clark et al., 2020).

Línea del tiempo

Bloque A: Antecedentes y conmutación de paquetes (1947-1980)

1947 — Bell Labs formula el concepto de red celular. Los laboratorios Bell plantean dividir el territorio en celdas con reutilización de frecuencias: la misma banda puede volver a emplearse en celdas separadas, base de toda la telefonía móvil posterior.

1960-1964 — Baran diseña una red distribuida en la RAND. Paul Baran publica Reliable Digital Communications Systems Using Unreliable Network Repeater Nodes (1960) y On Distributed Communications Networks (1962); en 1964 completa la serie On Distributed Communications. Su propuesta divide el mensaje en «bloques» que recorren rutas independientes y se reensamblan en el destino, de modo que la red sobrevive a la destrucción de nodos.

1961 — Kleinrock modela el retardo de los mensajes. Leonard Kleinrock propone en el MIT Information Flow in Large Communication Nets (mayo de 1961) y defiende su tesis doctoral Message Delay in Communication Nets with Storage (diciembre de 1962), publicada como libro en 1964. Aplica por primera vez la teoría de colas al tráfico de una red de comunicación, antecedente matemático del análisis de las redes de paquetes.

1965-1966 — Davies formula la conmutación de paquetes en el NPL. Donald Davies acuña el término packet y publica su primer artículo en 1965; en 1966 presenta la Proposal for a Development of a National Communications Service for On-line Data Processing. La red local del NPL entra en servicio a comienzos de 1969, primera implementación de conmutación de paquetes del mundo, y su versión Mark I queda plenamente operativa en enero de 1970.

1973 — Primera llamada desde un teléfono celular de mano. Martin Cooper, de Motorola, realiza desde Nueva York la primera llamada con un prototipo celular portátil de mano.

16 de agosto de 1975 — Telenet entra en servicio en Estados Unidos. Nace Telenet, la primera red pública de datos con licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), con nodos en siete ciudades estadounidenses. En 1976 adopta X.25 y ofrece la primera interfaz de host X.25 de la industria.

marzo de 1976 — DATAPAC, primera red pública diseñada para X.25. Bell Canada anuncia DATAPAC en marzo de 1976 sobre su red Dataroute y la abre ese mismo año: la primera red pública de datos concebida específicamente para la Recomendación X.25.

septiembre de 1976 — El CCITT aprueba la Recomendación X.25. El borrador del Grupo de Estudio VII está fechado en marzo de 1976 y la Recomendación X.25 se aprueba por unanimidad en la asamblea plenaria del CCITT de septiembre de 1976, junto con otras diez recomendaciones del mismo grupo. El texto define la interfaz entre el equipo terminal de datos y la red pública de conmutación de paquetes mediante circuitos virtuales, y se publica en el conjunto conocido como «libro naranja».

1978 — Prueba de AMPS en Chicago. El sistema de desarrollo AMPS de Bell Labs se prueba en Chicago con alrededor de un centenar de equipos, cinco años antes de su autorización comercial.

1978 — Nace la IPSS, primera red internacional de paquetes. Post Office Telecommunications (Reino Unido), Western Union International y Tymnet crean la International Packet Switched Service, la primera red internacional y comercial de conmutación de paquetes. En 1981 ya enlazaba Canadá, Hong Kong y Australia.

diciembre de 1978 — TRANSPAC abre servicio en Francia. La sociedad Transpac pone en servicio su red pública de datos con interfaz X.25, con un papel destacado del CNET en su diseño. A finales de los años ochenta sería la mayor red pública de conmutación de paquetes del mundo y soportaría después el tráfico del Minitel.

1980 — X.25 revisa su capa de enlace con LAPB. La revisión de 1980 alinea la capa de enlace de X.25 con la evolución de HDLC y la denomina LAPB. El servicio opcional de datagramas, añadido ese mismo año a petición de Estados Unidos, se elimina en la revisión de 1984 por falta de implantación.

1980 — Bell Labs inicia los trabajos de la RDSI. Comienzan en Bell Labs los trabajos del estándar que dará lugar a la Red Digital de Servicios Integrados: una única línea digital conmutada capaz de transportar voz, datos e imagen.

## Bloque B: Telefonía móvil analógica 1G (1981-1986)

1 de septiembre de 1981 — Primer servicio comercial de NMT en Arabia Saudí. Ericsson abre en Arabia Saudí el primer servicio comercial de telefonía móvil nórdica (NMT), un piloto con unos 1.200 usuarios.

1 de octubre de 1981 — NMT se abre en Suecia y Noruega. Se inaugura oficialmente el servicio NMT en Suecia y Noruega; Dinamarca y Finlandia se incorporan en 1982. Es el primer sistema celular analógico automático de Europa, en la banda de 450 MHz.

febrero de 1983 — El Reino Unido elige TACS. El Reino Unido selecciona TACS, una variante de AMPS adaptada a sus bandas de frecuencia, para sus dos primeras redes celulares nacionales.

13 de octubre de 1983 — AMPS entra en servicio comercial. El servicio AMPS se abre al público en Estados Unidos (Chicago), con modulación de frecuencia y tecnología analógica de primera generación. Ese mismo año la FCC autoriza el Motorola DynaTAC 8000X, el primer teléfono celular de mano comercializado.

1985 — Arrancan las redes TACS británicas. Vodafone y Cellnet lanzan comercialmente sus redes TACS en el Reino Unido. La variante E-TACS se adoptaría también en España.

1986 — NMT-900 multiplica los canales disponibles. Entra en servicio NMT-900 en la banda de 900 MHz, con un número de canales muy superior al de la banda de 450 MHz, lo que permite atender a muchos más abonados.

## Bloque C: RDSI, GSM e IS-95 (1987-2000)

1987 — Trece países firman el memorando de GSM. Quince representantes de trece países europeos firman en Copenhague el memorando de entendimiento (MoU) de GSM y se comprometen a desplegar una red celular digital común en la banda de 900 MHz.

19 de abril de 1988 — Primer conjunto de recomendaciones de la RDSI. El CCITT publica el primer conjunto de recomendaciones de la RDSI (libro rojo) y NTT ofrece ese mismo año servicios de RDSI nacionales en Japón.

1988 — La CEPT crea la ETSI. La Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones crea el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), que asume el desarrollo de las normas europeas del sector.

1989 — El grupo GSM pasa a la ETSI. El grupo Groupe Spécial Mobile, creado en 1982 en el seno de la CEPT, se transfiere a la ETSI, que culmina las especificaciones del sistema y su nombre definitivo: Global System for Mobile Communications.

1990 — Se cierran las especificaciones de GSM-900. Quedan cerradas las especificaciones del primer estándar GSM-900; en 1991 les sigue DCS-1800, la variante en la banda de 1800 MHz.

1 de julio de 1991 — Primera llamada GSM del mundo. Se realiza la primera llamada GSM del mundo en la red de Radiolinja (Finlandia) y arrancan las primeras redes comerciales del sistema.

1992 — Primeras redes europeas GSM-900 y reforma de la UIT. Entran en servicio las primeras redes europeas GSM-900 y el CCITT pasa a denominarse ITU-T, el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT.

noviembre de 1992 — Salen a la venta los primeros teléfonos GSM. Llegan al mercado los primeros teléfonos GSM, entre ellos el Nokia 1011, primer modelo de producción en serie de la compañía.

1993 — La TIA aprueba el estándar IS-95 (CDMA). La Telecommunications Industry Association aprueba IS-95, el estándar de acceso múltiple por división de código (CDMA) desarrollado por Qualcomm, para la banda celular de 900 MHz. Todos los usuarios comparten la misma banda y se distinguen mediante códigos, una técnica de segunda generación alternativa a TDMA.

1995 — cdmaOne llega al mercado. Operan las primeras redes comerciales cdmaOne (IS-95), en Hong Kong y Estados Unidos. GSM incorpora servicios comerciales de datos, fax y mensajes cortos, y supera los diez millones de suscriptores.

2000 — GSM pasa al 3GPP y arranca la tercera generación. Las especificaciones de GSM se transfieren al 3GPP, que inicia el desarrollo de la tercera generación (UMTS) y cierra el periodo de la Era III.

Enlace a la linea del tiempo:

https://timeline.knightlab.com/ng/share?src=at%3A%2F%2Fdid%3Aplc%3Axzwsklaflpboudyosxxxcxok%2Fcom.knightlab.timeline%2Fmu8uqs53wxqq&plc=https%3A%2F%2Fplc.directory&resolver=https%3A%2F%2Fbsky.social

# Glosario de siglas

1G / 2G / 3G: Primera, segunda y tercera generación de telefonía móvil. 1G analógica, 2G digital (GSM/CDMA) y 3G (UMTS).

2B1Q: Two Binary, One Quaternary (dos binarios, un cuaternario). Código de línea de la interfaz U de la RDSI: 160 kbps sobre un par de cobre.

AMPS: Advanced Mobile Phone System (sistema telefónico móvil avanzado). Primer estándar celular analógico de Estados Unidos (1G, modulación FM).

ANSI: American National Standards Institute. Organismo estadounidense que normalizó la interfaz U de la RDSI.

BRI: Basic Rate Interface (interfaz de velocidad básica). Acceso RDSI de abonado: 2 canales B de 64 kbps + 1 canal D de 16 kbps (2B+D).

BSS: Base Station Subsystem (subsistema de estaciones base). Conjunto de estaciones base y su controlador en una red GSM.

BTS: Base Transceiver Station (estación base transceptora). Antena y electrónica que dan cobertura a una celda.

CCITT: Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico. Antecesor del ITU-T; aprobó X.25 y las recomendaciones de la RDSI.

CDMA: Code Division Multiple Access (acceso múltiple por división de código). Técnica de acceso de IS-95/2G: todos los usuarios comparten la misma banda mediante códigos.

CEPT: Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones. Creó en 1982 el grupo que originó el estándar GSM.

DCS-1800: Digital Cellular System en 1800 MHz. Variante de GSM en la banda de 1800 MHz (1991).

E1 / T1: Jerarquías de transmisión digital de 2.048 Mbps (Europa) y 1.544 Mbps (EE. UU./Japón). Soportan el acceso primario (PRI) de la RDSI: 30B+D y 23B+D.

ETSI: European Telecommunications Standards Institute. Instituto europeo de normas; asumió el estándar GSM en 1989.

FCC: Federal Communications Commission. Autoridad estadounidense que autorizó el servicio comercial AMPS.

FM: Modulación de frecuencia. Modulación de la interfaz de radio de los sistemas 1G.

GMSK: Gaussian Minimum Shift Keying (desplazamiento mínimo gaussiano). Modulación de la interfaz de radio de GSM.

GSM: Global System for Mobile Communications (originalmente Groupe Spécial Mobile). Estándar europeo de telefonía celular digital de 2G.

HDLC: High-level Data Link Control. Protocolo de enlace orientado a bit del que derivan las tramas de X.25 y del canal D.

IPSS: International Packet Switched Service. Red internacional de datos X.25.

IS-95: Interim Standard 95. Norma CDMA (Qualcomm, TIA); nombre comercial cdmaOne; 2G.

RDSI / ISDN: Red Digital de Servicios Integrados / Integrated Services Digital Network. Estándar para integrar voz, datos y vídeo en una línea digital conmutada.

ITU-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT. Nombre del CCITT desde la reforma de 1992.

LAPB: Link Access Procedure, Balanced. Procedimiento de enlace equilibrado de X.25, derivado de HDLC (nombre adoptado en 1980).

MoU: Memorandum of Understanding (memorando de entendimiento). Acuerdo de 1987 con el que 13 países europeos comprometieron el despliegue de GSM.

NMT: Nordic Mobile Telephone (telefonía móvil nórdica). Primer sistema celular analógico automático de Europa (1G, 450/900 MHz).

PCM: Pulse Code Modulation (modulación por impulsos codificados). Digitalización de voz a 64 kbps usada en los canales B de la RDSI.

PCS: Personal Communications Services. Banda estadounidense de 1.9 GHz empleada por IS-95.

PSTN: Public Switched Telephone Network (red telefónica conmutada). Red analógica de origen, limitada a 300–3400 Hz.

RPE-LTP: Regular Pulse Excitation - Long Term Prediction. Vocoder de GSM que comprime la voz a 13 kbps.

SIM: Subscriber Identity Module (módulo de identidad del abonado). Tarjeta inteligente que identifica al usuario de GSM.

SMS: Short Message Service (servicio de mensajes cortos). Servicio de mensajería introducido por GSM.

SS7: Signaling System No. 7 (sistema de señalización n.º 7). Red de señalización de las centrales telefónicas, base de la movilidad de GSM.

TACS: Total Access Communication System. Variante británica de AMPS (1G) adoptada en el Reino Unido y España (E-TACS).

TDMA: Time Division Multiple Access (acceso múltiple por división de tiempo). Técnica de acceso de GSM: 8 usuarios por portadora de 200 kHz.

TIA: Telecommunications Industry Association. Asociación estadounidense que publicó el estándar IS-95.

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System. Sistema de 3G (W-CDMA) desarrollado por el 3GPP.

X.25: Recomendación del CCITT/ITU-T. Norma de interfaz para redes públicas de conmutación de paquetes con circuitos virtuales.

# Fuentes

## Fuentes bibliográficas

Clark, J. C., Villarreal, G., & Miralles, F. (2020). Comunicaciones digitales. Universitas.

Couch, L. W., II. (2008). Sistemas de comunicación digitales y analógicos (7.ª ed.; R. J. Romero Elizondo, Trad.). Pearson Educación.

Martín Pereda, J. A. (2022). Historia de las telecomunicaciones. Guadalmazán.

# Fuentes de las imágenes

Andy Mabbett. (s. f.). Mobile phone mast, Kingstanding Circle - 2023-04-06 - Andy Mabbett [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Mobile_phone_mast%2C_Kingstanding_Circle_-_2023-04-06_-_Andy_Mabbett.jpg (CC BY-SA 4.0; 2297 × 3063 px)

Bidouille82. (s. f.). Formats de cartes SIM [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Formats_de_cartes_SIM.jpg (CC BY-SA 3.0; 3264 × 2448 px)

Bjoertvedt. (s. f.). 3G speed brussel sept 2012 IMG 2886 [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/3G_speed_brussel_sept_2012_IMG_2886.JPG (CC BY-SA 3.0; 2466 × 2776 px)

Bohdan Bazooka. (s. f.). Motorola mr30 [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Motorola_mr30.jpg (CC0; 5773 × 7409 px)

Brewster Kahle. (s. f.). Internet Hall of Fame inductees 2012 [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Internet_Hall_of_Fame_inductees_2012.JPG (Dominio público; 4288 × 3216 px)

Cbl62. (s. f.). Rand Corporation Headquarters, Santa Monica [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Rand_Corporation_Headquarters%2C_Santa_Monica.jpg (CC BY-SA 3.0; 2448 × 3264 px)

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). (s. f.). 10.29.2014 Wireless Technology on the Go The Connected Car and Beyond (15091180773) [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/10.29.2014_Wireless_Technology_on_the_Go_The_Connected_Car_and_Beyond_%2815091180773%29.jpg (Dominio público; 1600 × 1200 px)

Don DeBold. (s. f.). BBN IMP connected computers to Arpanet (7995221220) [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/BBN_IMP_connected_computers_to_Arpanet_%287995221220%29.jpg (CC BY 2.0; 4000 × 3000 px)

Fennoradio. (s. f.). Mobira Cityman 450 [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Mobira_Cityman_450.JPG (CC BY-SA 3.0; 1771 × 2657 px)

Fod. (s. f.). 20200302 ZyXEL Prestige 100 front [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/20200302_ZyXEL_Prestige_100_front.JPG (CC BY 2.5 dk; 3264 × 2448 px)

Heidas. (s. f.). T-ISDN NTBA [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/T-ISDN_NTBA.jpg (CC BY-SA 3.0; 1404 × 2556 px)

ITU / I. Wood. (s. f.). International Telecommunication Union (ITU), Geneva, Switzerland [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/International_Telecommunication_Union_%28ITU%29%2C_Geneva%2C_Switzerland.jpg (CC BY 2.0; 3665 × 1853 px)

James Kevin McMahon. (s. f.). BT Tower in London 2014 [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/BT_Tower_in_London_2014.jpg (CC BY-SA 4.0; 1152 × 2048 px)

Jamshid Nurkulov. (s. f.). Mobira Cityman 450 02 [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Mobira_Cityman_450_02.jpg (CC BY 4.0; 4284 × 5712 px)

Jkbw. (s. f.). Nokia 1011 [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Nokia_1011.jpg (CC BY 3.0; 1160 × 3316 px)

Jonathan Cardy (WMUK). (s. f.). NPL Teddington brick building [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/NPL_Teddington_brick_building.JPG (CC BY-SA 3.0; 4896 × 3672 px)

MBisanz (obra derivada). (s. f.). Bell Labs Holmdel [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Bell_Labs_Holmdel.jpg (CC BY-SA 2.0; 3008 × 2000 px)

Philafrenzy. (s. f.). Minitel B1 terminal 1986 02 [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Minitel_B1_terminal_1986_02.JPG (CC BY-SA 4.0; 4000 × 3000 px)

Rico Shen. (s. f.). 2007Computex e21Forum-MartinCooper [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/2007Computex_e21Forum-MartinCooper.jpg (CC BY-SA 3.0; 2304 × 3072 px)

RudolfSimon. (s. f.). Bosch CarTel Autotelefon 1980 [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Bosch_CarTel_Autotelefon_1980.jpg (CC BY-SA 4.0; 3024 × 4032 px)

Shamil Valeev. (s. f.). Local steppe^hills landscape with GSM-edge base tranceiver station antenna - panoramio [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Local_steppe%5Ehills_landscape_with_GSM-edge_base_tranceiver_station_antenna_-_panoramio.jpg (CC BY-SA 3.0; 2592 × 3888 px)

Steve Jurvetson. (s. f.). Samsung CDMA Phone [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Samsung_CDMA_Phone.jpg (CC BY 2.0; 2048 × 1536 px)

Tony Rybczynski. (s. f.). CCITT SGVII X25 Advocates [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/CCITT_SGVII_X25_Advocates.jpg (CC BY-SA 4.0; 1193 × 658 px)

Trogain. (s. f.). Mobira Cityman 5000 [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Mobira_Cityman_5000.jpg (CC BY-SA 4.0; 2336 × 4160 px)

Valugi. (s. f.). Camouflaged gsm antenna [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Camouflaged_gsm_antenna.jpg (CC BY-SA 3.0; 2448 × 3264 px)

Wikimedia Commons. (s. f.). Siemens-DAG-64 front [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Siemens-DAG-64_front.jpg (Uso libre con copyright; 1424 × 706 px)

Wikimedia Commons. (s. f.). Televideo925Terminal [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Televideo925Terminal.jpg (Dominio público; 1145 × 949 px)

Zalasem1. (s. f.). Anteny GSM-R [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Anteny_GSM-R.jpg (CC BY-SA 4.0; 3315 × 4420 px)

Zarateman. (s. f.). Alcobendas - Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), teléfono móvil Motorola (1985) [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Alcobendas_-_Museo_Nacional_de_Ciencia_y_Tecnolog%C3%ADa_%28MUNCYT%29%2C_tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil_Motorola_%281985%29.jpg (CC0; 1398 × 1824 px)

krystof.k / nmuseum. (s. f.). Nokia Talkman (front) [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Nokia_Talkman_%28front%29.jpg (CC BY-SA 3.0; 1080 × 1920 px)